欧盟CE认证简介 
“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。

在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。 CE两字，是从法语“Communate Europpene”缩写而成，是欧洲共同体的意思。欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟（简称欧盟）。 近年来，在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，CE标志的使用越来越多，CE标志加贴的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。 在过去，欧共体国家对进口和销售的产品要求各异，根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市，作为消除贸易壁垒之努力的一部分，CE应运而生。因此，CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。事实上，CE还是欧共体许多国家语种中的"欧共体"这一词组的缩写，原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC，后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA，意大利文为COMUNITA EUROPEA，葡萄牙文为COMUNIDADE EUROPEIA，西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等，故改EC为CE。当然，也不妨把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN （DEMAND）（符合欧洲（要求））。 CE标志的意义在于：用CE缩略词为符号表示加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求（Essential Requirements），并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明，真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品，没有CE标志的，不得上市销售，已加贴CE标志进入市场的产品，发现不符合安全要求的，要责令从市场收回，持续违反指令有关CE标志规定的，将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。

欧盟目前已制定的指令

| 简单压力容器 | 非自动衡器 | 低电压电气产品 |
| --- | --- | --- |
| 玩具 | 主动式值入医疗器具 | 易爆炸环境下使用之防护设备 |
| 营建产品 | 燃烧气体燃料设备 | 游乐场设备 |
| 电磁兼容性 | 热水锅炉器具 | 电信卫星地面站 |
| 机械 | 民用爆炸物 | 压力设备指令 |
| 个人防护设备 | 医疗器材 | 无线电与通讯终端设备 |

〖注〗：新的指令会陆续公布

以下指令已普遍实施

| 指 令 名 称 |  | 强制执行期 |
| --- | --- | --- |
| 机械 | 89/392/EEC，91/368/EEC 98/37/EC | 1995.1.1 |
| 电磁兼容性 | 89/336/EEC，92/31/EEC | 1996.1.1 |
| 低电压 | 73/23/EEC，93/68/EEC | 1997.1.1 |
| 简单压力容器 | 97/404/EEC | 1992.7.1 |
| 压力设备 | 97/23/EC | 1999.11.29 |

欧洲联盟有关CE标志之各指令规定，在过渡期间内，想要把产品销欧盟各国的厂商，可以依其所属指令之规定，设计、制造、检测其产品：或依产品输往之目的国之国家规定从事前述工作。但是，一但过渡期满，则强制必须依指令的规定，做好规定动作，准备好规定之技术文件，某些产品尚需强制送检，然后一律贴上CE标志，始得于欧盟各国销售。指令同时规定，若某一产品之危险，横跨多项指令之包含范围，则必须同时符合这些指令的规定。以机械产品为例，若某一设备的主要危险除了因机构所产生以外，尚包含电控及电气等构面，则必须同时符合MD、EMC及LVD三个指令的规定。

CE电磁兼容指令(EMC)

随着电气电子技术的发展，家用电器产品日益普及和电子化，广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达，电磁环境日益复杂和恶化，使得电气电子产品的电磁兼容性（EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS）问题也受到各国政府和生产企业的日益重视。 欧共体政府规定，从1996年1月1起，所有电气电子产品必须通过EMC认证，加贴CE标志后才能在欧共体市场上销售。此举在世界上引起广泛影响，各国政府纷纷采取措施，对电气电子产品的RMC性能实行强制性管理。 根据欧盟的电磁兼容（EMC）指令83/336/EEC，所有在欧盟市场销售的电子电气产品必须在其对其他产品的干扰性及对外来影响的抗干扰性方面严格符合欧盟法律要求。 

取得符合EMC法规的CE认证途径
——途径1（国家性EMC标志及符合性证明） 
　　客户申请"国际性EMC标志"证书，一旦申请及测试通过，客户将得到一张EMC证书，一张EMC法规的CE合格证书，一份测试报告及一套客户合格声明书的样板。客户自行撰写合格声明书，填入具体内容并签署，在产品上使用EMC标志附加CE标志，此项认证将收取年费及进行验厂。 
——途径2（测试报告及符合性证明） 
　　客户在申请测试通过之后，将得到一份测试报告及一张EMC法规的CE合格证书，一套客户合格声明书的样板。客户自行撰写声明书，填入相应内容并签署，客户自行EMC法规在产品上附加CE标志。 
——途径3（测试报告） 
　　客户的一件样品在经过按有关标准的测试后，将得到一份测试报告。注：若产品根据其它欧盟法规，有按相应标准进行测试的要求，客户须及时进行相关测试，并将这些法规和标准列入合格声明书中。

安全标准

CE安全规定除十八种不同指令外，另有各种不同之产品安全标准。

针对特定的产品    如：

| -EN 201： | 为塑料/橡胶射出成型机的安全标准（机械指令） |
| --- | --- |
| -EN 1078： | 为脚踏车/溜冰/滑板用安全帽的安全标准（个人防护设备指令） |
| -EN 868-1： | 为需灭菌之医疗器材包装材料/系统的安全标准（医疗器材指令） |
| -EN 161： | 为燃烧气体燃料设备的自动切断阀的安全标准（燃烧气体燃料设备指令） |
| -EN 60335-2-3： | 为电熨斗的安全标准（低电压指令） |
| -EN 60947-2： | 为断路器的安全标准（低电压指令） |

对同类产品的共通性要求或通用的评估/测试标准   如：

| -EN 292-1/-2： | 机械安全的基本要求（机械指令） |
| --- | --- |
| -EN 1050： | 机械安全的危险分析原则（机械指令） |
| -EN 982： | 油压系统的安全要求（机械指令） |
| -EN 983： | 气压系统的安全要求（机械指令） |
| -EN 60204-1： | 工业机械的电气安全要求（低电压指令） |
| -EN 60950： | 信息技术设备包括电动事务设备的安全要求（低电压指令） |
| -EN 60601-1： | 医疗器材的电气安全要求（低电压指令） |
| -EN 71-1： | 玩具机械及物理特性的安全要求（玩具指令） |
| -EN 50088： | 电性玩具（玩具指令） |
| -EN 55014-1： | 家电类产品的EMI安全要求（电磁兼容性指令） |
| -EN 55014-2： | 家电类产品的EMS安全要求（电磁兼容性指令） |
| -EN 55081-2： | 重工业环境下使用之产品的EMI基本安全要求（电磁兼容性指令） |
| -EN 55082-2： | 重工业环境下使用之产品的EMS基本安全要求（电磁兼容性指令） |

因此，当评估某产品CE安全要求的符合途径时，需同时考虑适用的指令及标准，以塑料射出成型机为例，其CE安全要求需同时考虑机械指令、低电压指令、电磁兼容性指令及其相关安全标准：

机械指令：EN 292-1、EN 292-2、EN 1050、EN 982、EN 983、EN 201

低电压指令：EN 60204-1

电磁兼容性指令：EN 50081-2、EN 50082-2、EN55011

R&TTE无线电及通讯终端指令

Telecommunications Terminal Equipement. R&TTE无线电及通讯终端指令Telecommunications Terminal Equipement 关于无线遥控产品、通讯产品，必须符合R＆TTE指令（无线电及通讯终端指令）-1999/5/EC要求。 R＆TTE指令所包括的产品有： 1.短距离无线遥控产品（SRD） 例如：遥控玩具汽车、遥控报警系统、遥控门铃、遥控开关、遥控鼠标、键盘等。 2. 专业无线电遥控产品（PMR） 例如：专业无线对讲机、无线麦克风等。 有绳电话、传真、MODEM、电话答录机、小总机（PABX）、无绳电话CTO、CT1、CT1+…、 ISDN（数字电话产品） 、DECT（增强型数字无绳电话） 、 GSM、CDMA… 3.蓝牙产品 例如：蓝牙耳机。 WSCT不仅是公认的执行欧洲R＆TTE指令机构，也是美国政府（授权）认可的FCC无线通讯产品发证机构（TCB），提供测试、认证，一步到位的一条龙服务。 对于无线电及通信终端产品，测试认证包括： 电磁兼容测试EMC 安规测试LVD（新指令中，对于电池输入的RF产品，也要求进行此项测试） 根据欧洲ETSI标准，美国FCC标准进行无线电通讯设备测试（RF测试） 欧洲允许频谱的信息通告（Notification） CTR(TBR)测试 电器安全及健康防护测试（SAR评估） R&TTE证书对于此类产品在欧洲市场的销售具有重要意义，MOST所颁发的R&TTE证书是您信心的保证。 电子电器产品CE认证－RTTE指令相关的协调标准. 标 准 号; 标 准 题 目; 备 注. EN 50081-1:1992; 电磁兼容性-一般发射标准-部分1：住宅业、商业和轻工业. EN 50081-2:1993; 磁兼容性-一般发射标准-部分2：工业环境. EN 50082-2:1995; 电磁兼容性-一般抗扰度标准-部分2：工业环境. EN 50083-1:1993; 电视信号、音响信号及交互作用有线网络-部分1：安全要求; 1997年对EN50083-1：1993标准的修订A2. EN 50360:2001; 说明移动电话符合有关人类暴露于电磁场（300 MHz-3GHz）基本限制的产品标准. EN 50364:2001; 对于工作频段为0Hz-3GHz的、用于电子物品监控（EAS）、无线电频率识别（RFID）及类似用途的装置，人体暴露于其电磁场的限制. EN 55022:1998; 信息技术设备-无线电干扰性能-测试限制和方法; 2000年对EN 55022-1：1998标准的修订A1. EN 60065:1993; 家用及类似一般用途的主要电子设备及相关装置的安全要求; 1997年对60065-1：1993标准的修订A11. EN 60215:1989; 无线电发射设备的安全要求. EN 60825-1:1994; 激光产品的安全-部分1：设备分类、要求及用户指导; 2001年对60825-1：1994标准的修订A2. EN 60825-2:1994; 激光产品的安全-部分2：光纤通讯系统的安全. EN 60825-2:2000; 激光产品的安全-部分2：光纤通讯系统的安全. EN 60825-4:1997; 激光产品的安全-部分4：激光保护装置. EN 60950:1992; 信息技术设备的安全; 1997年第60950：1992标准的修订A2 1997年第60950：1994标准的修订A11. EN 60950:2000; 信息技术设备的安全. EN 61000-3-2:2000; 电磁兼容性（EMC）-部分3-2：限制-（输入电流达到并包括每相16A的设备）谐波电流发射限制. EN 61000-3-11:2000; 电磁兼容性（EMC）-部分3-11：限制-公用低压供电系统电压变化、电压波动和闪烁器的限制-额定电流低于或等于75A且有条件连接的设备. EN 61000-6-1:2001; 电磁兼容性（EMC）-部分6-1：通用标准-住宅业、商业和轻工业环境的抗扰性. EN 61000-6-2:2001; 电磁兼容性（EMC）-部分6-2：通用标准-工业环境的抗扰性. EN 61000-6-3:2001; 电磁兼容性（EMC）-部分6-3：通用标准-住宅业、商业和轻工业环境的发射标准. EN 61000-6-4:2001; 电磁兼容性（EMC）-部分6-4：通用标准-工业环境的发射标准. EN 300 065-2 V1.1.1 (04-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；接收气象或导航信息的窄带电报打印设备（NAVTEX）；部分2：含R&TTE指令第3.2条主要要求的EN协调标准. EN 300 065-3 V1.1.1 (04-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；接收气象或导航信息的窄带电报打印设备（NAVTEX）；部分3：含R&TTE指令第3.3e条主要要求的EN协调标准. EN 300 152-2 V1.1.1 (07-2000); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；海洋紧急位置指示器无线电信标（EP I RBs），用于121，5MHz或121，5MHz及243MHz导航频率；部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 152-3 V1.1.1 (04-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；海洋紧急位置指示器无线电信标（EP I RBs），用于121，5MHz或121，5MHz及243MHz导航频率；部分3：含R&TTE指令第3.3e条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 162-2 V1.1.2 (12-2000); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；用于水移动通讯业务VHF波段的无线电话发射器台及接收器；部分2：含R&TTE指令第3.3e条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 162-3 V1.1.1 (04-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；用于水移动通讯业务VHF波段的无线电话发射器台及接收器；部分3：含R&TTE指令第3.3e条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 219-2 V1.1.1 (03-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；地面移动服务；主要用于模拟对话、带内或外射频连接器的无线电设备；部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准.. EN 300 220-3 V1.1.1 (09-2000); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；短程设备（SRD）；功率为500mW，占用频率2525MHz-1000MHz之间的无线电设备；部分3：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 224-2 V1.1.1 (01-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；现场页面调度；部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 296-2 V1.1.1 (02-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；地面移动服务；带模拟对讲的整体天线的无线电设备部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 328-2 V1.2.1 (11-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；宽带传输系统；工作频带为I SM 2，4GH、使用展频调节技术数据传输设备；部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 330-2 V1.1.1 (06-2001); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；短程设备（SRD）；频率为9kHz-25NHz及环行感应天线频率为9kHz-30NHz的无线电设备；部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准. EN 300 339:1998(05- 1998); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；电讯设备的一般电磁兼容性（EMC）. EN 300 341-2 V1.1.1 (11-2000); 电磁兼容性及无线电频谱标准（ERM）；地面移动服务（RP 02）；使用整体天线，向接收器发送特殊应答传输信号的无线电设备；部分2：含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准..

玩具指令 EN71 Toys

EN71玩具指令Toys 为确保产品的安全性，不同地区都制定有安全标准，以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制，其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品，都免不了要经过EN71标准的严格测试，对于玩具也不例外。其中最常用的，便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。 玩具指令适用于设计用于或预定于14岁以下儿童玩耍的任何产品或材料,若带电,电源不能超过24V. 玩具产品若在欧盟合法销售，则必须符合玩具指令88/378/EEC要求，并标注CE标志。根据玩具产品类别的不同，年龄分组的划分; 1. 从出生~18个月 2. 从19个月~36个月 3. 从出生~36个月 4. 37个月以上 5. 60个月及以下 6. 从37个月~72个月 7. 从37个月~96个月 8. 从96个月~168个月 测试认证包括以下方面的测试： 玩具通用标准－EN71 ―― EN71 Part 1 Physical and Mechanical test 机械及物理性能测试 包括跌落测试, 小零件测试, 锐利边缘测试, 拉力测试, 压力测试, 线缝测试,部件测试,耳鼻眼拉力,扭力测试等. 1.扭力——拉力测试（orque&tension） 扭力测试所需仪器：秒表、扭力计、扭力钳（2种，视样板选用适合的工具） 5秒内在部件上施加顺时针扭力，扭到180度或者0.34N-m，保持10秒 然后使部件回到放松状态 逆时针重复以上的过程 小于等于6mm，则施加50N+2N的力 如果部件的最大突出尺寸大于6mm，则施加90N+2N的力。 5秒上磅，保持10秒 2.跌落测试（Drop Test） 仪器装置：EN地板 测试步骤：将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。 3.冲击测试（mpact Test） 仪器装置：直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码 测试步骤：将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上，用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。 变得可接触的驱动机构不能有伤害性。 4.压力测试（Compression Test） 测试步骤： 将玩具放置于水平的刚性平面上，并使玩具被测试部分处在上方。 通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力，5秒上磅，保持10秒。 ―― EN71 Part 2 Flammalility test 易燃性测试 包括对可燃性材料进行燃烧测试: 毛发,衣物等. ―― EN71 Part 3 Chemical test 化学测试，即测试8种毒性元素（8 kinds of toxic elements）之含量是否达到标准要求， 这8种有毒元素包括： Sb 锑 Ba 钡 Cd 镉 Cr 铬 Pb 铅 Hg 汞 Se 硒 As 砷 ――EN71 Part 4 user manual 使用说明书 电磁兼容指令测试 EMC指令（89/336/EEC） 对于电动玩具，包括电池驱动玩具及带AC/DC转换电源的玩具。除需进行玩具通用标准EN71测试之外，还需符合电磁兼容相关标准，涉及有： EMI（电磁辐射） ： EN55022，EN55014-1，EN61000-3-2/3 EMS（电磁抗扰度） ： EN55014-2，EN50082-1 电动玩具安全测试 EN50088 该标准包括所有电动玩具，还适用于电器结构装置（Electric Construction Sets）、电器功能玩具（Electric Functional Toys），或电气实验装置（Experimental Sets）但与玩具配套使用的变压器、充电器，则不能当作玩具，必须使用相应的电气安全标准。 EN50088主要检测内容包括：标志和说明，输入功率，温升及非正常操作，电气强度，机械强度，结构，电线、螺丝及元器件，爬电距离和电气间隙，防火、耐热。有毒以及类似危害等。 无线通讯终端指令测试R＆TTE指令1999/5/EC. 若为无线电遥控玩具，例如：遥控玩具汽车、轮船、飞机，玩具步话机等等（27MHz/40MHz/49MHz/433MHz/863 MHz/2.4 GHz）, 还需符合包括： RADIO（RF） ＋ EMC ＋ LVD测试。

LVD低电压指令
Low Voltage Electrical Products

低电压指令 (Low Voltage pirective, 73/23/EEC) 制订于1973年，为新方案 (New Approach) 指令制订前20年，并且被认为是新方案概念的前身。
　　LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。低电压设备的定义为额定电压为交流电时50到1000伏特间，直流电时75到1500伏特间的电气设备。广义而言，低电压设备包含消费性产品及设计为在此电压范围内运作的设备。包含家用电器、手工具、照明设备、电线、电缆及管线，以及配线设备等。此指令包含此设备的所有安全规则，包括防护因机械原因造成的危险。
　　LVD指定欧盟会员国必须采取适当的方法，确保在国内市场中销售的电气设备不致危害人民安全，也不会危及国内动物或财产。因此必须做到：
设备必须依照安全守则，以良好方式进行设计 
设备必须正确装设及维护 
设备必须依设计目的使用 
　　如果设备符合所有会员国认可的特定安全规定，亦即符合这些条款。在不影响其它形式证明下，可藉由参考规定良好设计方式的协同标准，证明其符合性。LVD制订的时间早于CE标志成立时间。CE标志即为近几年由欧盟草拟的这些新方案指令。指令 93/68/EEC 修改了LVD，以符合现今的需求。
　　根据指令 93/68/EEC，制造厂商或欧盟内的授权代表可拟定一份符合性宣告，在产品上附加CE标志，标示其符合LVD及相关规定。
　　由产品上市时开始，制造厂商必须将技术文件保留10年，供相关单位进行检验之用。
符合性宣告的内容
　　「符合性宣告」的一般内容可在指令的附录3(B) 查得。详细说来，此项宣告必须包含：
制造厂商或欧盟内授权代表的名称及地址 
电气设备说明 
协同标准参考 
必要时，必须包含制造厂商或其在欧盟内之授权代表宣告符合性时，所根据的详细说明参考文件 
授权委托之签署者的身份证明 
产品（首次）获得CE标志年份的最后两位数字 
符合性宣告必须以至少一种欧盟官方语言撰写。
技术文件的内容
　　技术文件必须包含电气设备的设计、制造及运作等详细数据，用以评估此电气设备是否符合指令规定。
因此，文件必须包含：
产品的一般说明 
设计及制造图，以及组件、子组件、线路等的图解。 
解说前述图面及图解，以及此电气设备运作的说明文件 
全部或部分使用的标准清单，以及在标准尚未规定的部分，用以符合安全要求的解决方案。 
设计计算及进行检查等工作的结果 
测试报告 (由制造厂商或第三单位提出之测试报告) 
保管技术文件的单位及地点？
　　制造厂商或其在欧盟的授权代表，由此产品最后制造之日起，必须保管此文件至少10年，供政府有关单位随时进行检验之用。技术文件亦可以电子方式保存，但前提是必须容易进行检验。如制造厂商在欧盟并无据点且无授权代表，此项责任则属于进口厂商或在欧盟市场销售之负责人。